Se foloseste o zona de memorie de 256 biti pentru a memora 32 de octeti...In R16 se da un numar intre 0..255. Scrieti o functie care returneaza in R18 valoarea bitului cu numarul (R16).

.include "m32def.inc"

.dseg

S1: .byte 100

.cseg

ldi R18,0

ldi	R16,low(RAMEND)

ldi	R17,high(RAMEND)

out	SPL,R16

out	SPH,R17

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

ldi R20,0

ldi R21,0

SIR:

ldi R16,0b00000000

st X+,R16

ldi R16,0b00000000

st X+,R16

ldi R16,0b00000000

st X+,R16

ldi R16,0b11011111

st X,R16

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

ldi R16,26

PROC1:

subi R16,8

inc R20

cpi R16,8

brsh PROC1

mov R21,R16

PROC2:

ld R18,X+

dec R20

brne PROC2

ldi R22,0b10000000

mov R25,R21

ldi R23,7

sub R23,R25

PROC3:

lsr R22

dec R21

brne PROC3

ld R18,X

and R18,R22

PROC4:

lsr R18

dec R23     ;=> in R18 se pune 0

brne PROC4

STOP:

rjmp STOP

Sa se numere cate cuvinte sunt intr-un sir.

.include "m32def.inc"

.dseg

S1: .byte 20

.cseg

ldi	R16,low(RAMEND)

ldi	R17,high(RAMEND)

out	SPL,R16

out	SPH,R17

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

ldi R18,0

ldi R20,0

SIR:       ldi R16,'C'

st X+,R16

ldi R16,'e'

st X+,R16

ldi R16,'l'

st X+,R16

ldi R16,' '

st X+,R16

ldi R16,'m'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'i'

st X+,R16

ldi R16,' '

st X+,R16

ldi R16,'m'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'r'

st X+,R16

ldi R16,'e'

st X+,R16

ldi R16,' '

st X+,R16

ldi R16,'l'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'c'

st X+,R16

ldi R16,' '

st X+,R16

ldi R16,'e'

st X+,R16

ldi R16,'s'

st X+,R16

ldi R16,'t'

st X+,R16

ldi R16,'e'

st X+,R16

ldi R16,' '

st X+,R16

ldi R16,'M'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'r'

st X+,R16

ldi R16,'e'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,' '

st X+,R16

ldi R16,'C'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'s'

st X+,R16

ldi R16,'p'

st X+,R16

ldi R16,'i'

st X+,R16

ldi R16,'c'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'.'

st X,R16

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

rcall PROC1

STOP:

rjmp STOP

PROC1:

ld R16,X+

cpi R16,' '

breq SPATIU

cpi R16,'.'

breq PUNCT

rjmp PROC1

SPATIU:

ldi R18,1

add R20,R18

clr R18

rjmp PROC1

PUNCT:

ldi R18,1

add R20,R18

ret

Avand in X adresa de inceput a unui sir de caractere, trebuia dat in Y acelasi sir dar caracterele TAB trebuiau inclocuite cu spatii.

.include "m32def.inc"

.dseg

S1: .byte 100

S2: .byte 100

.cseg

ldi	R16,low(RAMEND)

ldi	R17,high(RAMEND)

out	SPL,R16

out	SPH,R17

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

SIR:

ldi R16,'C'

st X+,R16

ldi R16,'e'

st X+,R16

ldi R16,9

st X+,R16

ldi R16,'m'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'i'

st X+,R16

ldi R16,9

st X+,R16

ldi R16,'f'

st X+,R16

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'c'

st X+,R16

ldi R16,'i'

st X+,R16

ldi R16,'?'

st X,R16

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

ldi	YL,low(S2)

ldi	YH,high(S2)

rcall PROC1

STOP:

rjmp STOP

PROC1:

ld R16,X+

cpi R16,9

breq INLOC

cpi R16,'?'

breq SFARSIT

st Y+,R16

rjmp PROC1

INLOC:

ldi R16,' '

st Y+,R16

rjmp PROC1

SFARSIT:

st Y,R16

ret

Scrieti o procedura care primeste in X adresa unui sir de caractere si intoarce in R20 nr. de caractere aflate intre paranteze.

.include "m32def.inc"

.dseg

S1: .byte 20

.cseg

ldi	R16,low(RAMEND)

ldi	R17,high(RAMEND)

out	SPL,R16

out	SPH,R17

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

ldi R18,0

ldi R20,0

SIR:

ldi R16,'a'

st X+,R16

ldi R16,'b'

st X+,R16

ldi R16,'('

st X+,R16

ldi R16,'c'

st X+,R16

ldi R16,'d'

st X+,R16

ldi R16,')'

st X+,R16

ldi R16,'e'

st X+,R16

ldi R16,'f'

st X+,R16

ldi R16,'g'

st X+,R16

ldi R16,'('

st X+,R16

ldi R16,'h'

st X+,R16

ldi R16,'i'

st X+,R16

ldi R16,'j'

st X+,R16

ldi R16,')'

st X+,R16

ldi R16,'1'

st X+,R16

ldi R16,'.'

st X,R16

ldi	XL,low(S1)

ldi	XH,high(S1)

rcall PROC1

PROC1:

ld R16,X+

cpi R16,'.'

breq GATA

cpi R16,'('

breq DESCHISA

cpi R16,')'

breq INCHISA

add R20,R18

rjmp PROC1

GATA: ret

DESCHISA:

ldi R18,1

rjmp PROC1

INCHISA:

ldi R18,0

rjmp PROC1

Scrieti o procedura ce calculeaza in bitul 0 din R17 urmatoarea expresie : [R16.0 si (R16.1 sau R16.2)]

EXPRESIE:

mov R17,R16

lsr R17 ; R17.2 -> R17.1

or R17,R16 ; R17.1=R16.1 sau R16.2

mov R18, R16

lsl R18 ; R18.0 -> R18.1

and R18,R17 ; R18.1=expresia

ldi R17,0

andi R18,0b00000010

breq EXPRESIE1

ldi R17,0b00000001

EXPRESIE1: ret

SAU:

EXPRESIE:

clr R17

mov R18,R16

lsr R18

or R18,R16

lsr R18

mov R17,R16

and R17,R18

andi R17,0b00000001

Sa se numere cate grupuri de cel putin 2 biti de 1 consecutivi exista in ...

.include "m32def.inc"

.dseg

.cseg

clr R20

clr R21

clr R22

;initializare sir

ldi XL,0b00001111

ldi XH,0b00000000

;initializare masca

ldi YL,0b00000001

ldi YH,0b00000000

ldi R16,0b00000000

ldi R17,0b00000000

PROC1:

movw Z,X

and ZL,YL

and ZH,YH

cp ZL,R16

cpc ZH,R17

brne PROC2

rcall ROTIRE1

ROTIRE1:

clr R20

lsl YL

rol YH

inc R22

cpi R22,16

breq STOP

rcall PROC1

ROTIRE:

lsl YL

rol YH

inc R22

cpi R22,16

breq STOP

rcall PROC1

PROC2:

inc R20

cpi R20,2

breq PROC3

rcall ROTIRE

PROC3:

inc R21

rcall ROTIRE

STOP:

Ret

Se da in X un numar intre 1 si 365. Sa se scrie in R20 in ce luna din an se afla ziua cu nr. (X) si in R21 numarul de ordine in cadrul lunii.

.include "m32def.inc"

.cseg

ldi XL,low(340)

ldi XH,high(340)

DECEMBRIE:

ldi R17,low(335)

ldi R16,high(335)

cp XL,R17

cpc XH,R16

brlo IANUARIE

ldi R20,12

mov YL,XL

mov YH,XH

adiw X,1

subi XL,low(335)

sbci XH,high(335)

IANUARIE: ret

.

.

.

.