Partial SCPI 20.11.2012

- Sisteme pentru reglarea nivelului

Se vor avea in vedere:

Calculul modelului de comanda

Proiectarea algoritmului de reglare (continuu si discret)

Structuri de reglare si implementare

Se vor trata ambele cazuri, pt procesele de umplere-golire cu si fara auto-stabilizare

2. Se considera procesul de reglare a nivelului reprezentat in figura 1 in care cel de-al doile rezervor este alimentat cu debitul de evacuare din primul rezervor . Cele doua debite de evacuare sunt exprimate prin relatia: "Feit=S2gLi(t)" , unde S rept sectiunea de evacuare (aceiasi pt ambele rezervoare). Val de regim stationar pt cele 2 nivele sunt egale L10=L20=L0.

In schema din Fig2 se face o achizitie a marimii nivelului L2(t). Se considera ca procesul este in regim static (val sunt stationare).

Se cunosc:

CAN – convertor pe n=7 biti, care lucreaza pe tensiuni in gama 0-10V

R=500Ω

Traductorul de nivel masoara in gama 14cm-30cm si ofera iesirea in current unificat 4-20 mA. Caracteristica este lineara.

yn – iesirea convertita din CAN = 64

Se cere:

- Care este val niv stationar L0 ? Cu ce precizie este det niv la iesirea convertorului?

- Sa se det modelul de comanda (fct de transfer) care exprima dependent niv din cel de-al doilea rezervor L2(t) fata de debitul de alimentare din primul rezervor Fa(t) si sa se calculeze numeric parametrii acesteia. Se cunosc:

S=500cm3  Fa0   .

- Se considera fct de transfer a partii fixate de forma HF(s)=HPHEEHT

HP   - fct de transfer a partii fixate (det la b)

HEE   - fct asociata elementului de executie este un el de tip proportional Kee=2

HT   - fct de transfer asociata traductorului este un element de tip proportional cu kt=0.5

Sa se det param reg (de tip PI) ai sist in bucla inchisa sa aiba un raspuns oscilant cu suprareglaj de max 1.5% (ξ=0.8)

- Det expresia legii de comanda (u[k]=?) prin discretizarea regulatorului de la pct c, utilizand Tustin, perioada de esantionare se alege h=Tp/4