- Se da o sursa de informatie care emite siruri de simboluri dintr-un alfabet de n simboluri echiprobabile. Transmisia are loc pe un canal simetric cu probabilitate de receptie corecta a unui simbol pc.Canalul fizic are o linie bifiliara avand urmatorii parametri distribuiti: R= , C=, G=.

Se cere:

- Entropia sursei, matricea de zgomot si capacitatea canalului;

- Valoarea pe care trebuie sa o aiba inductanta L[H/Km] pentru ca atenuarea αsa fie minima si valoarea acestei atenuari.

- Timpul de propagare si viteza de propagare in conditiile de la punctul b;

- Debitul informational daca viteza de emisie a simbolurilor sursei este vs=.

- Banda necesara pentru ca raportul semnal/zgomot la receptie sa fie SZnec=.

- Distanta maxima dmax pe care o poate avea loc transmisia daca zgomotul la receptie este Z[dBm]= , linia de atenuare este α[dBm/km]= si sursa emite la nivelul P[dBm]=.

VALORI:	varianta N27

A=1, B=4, C=3, D=2					valori calcul: log20.7= -0.51

n =4, pc=0.7 , q=0.1 , 						         log20.1= -3.33

C[bit]=0.643 , R[unit. mas.] =20

C[F/unit. Mas.]=10-7 , α=10

vs= 1000, S/Z=15 , Pem=0 , Z=-40