Functionarea blocului Reservation Station din unitatea Dispatch/Execute la familia P6 (X86) implica:

Refacerea efectului in memorie a instructiunilor aritmetice

(*adelina) extragerea micro-operatiilor din Pool in functie de interdependenta de operanzi si disponibilitatea unitatilor functionale

Tehnica de „multiple prefetching” permite:

Predictia singura a executiei unei instructiuni de salt

(*gabi lungu)Incarcarea simultana a instructiunilor de pe firele logice de executie generate de o instructiune de salt

(*adelina)Executia simultana a mai multor instructiuni in trepte de executie identice

Topologia de interconcectare de tip n-cube are un numar de noduri egal cu:

2^n noduri

Cum se defineste latenta pentru o structura pipeline cu reactie?

Numarul de perioade de ceas care separa doua utilizari ale unei trepte de executie

Numarul  de circuite APIC intr-un sistem Intel SMP este:

Cel putin egal cu numarul de microprocesoare

Cele doua linii pipeline (U si V) ale familiei P5 (x86) confera arhitecuri interne o caracteristica

Superscalara

Urmatoarele instructiuni pot genera situatie de hazard de tip:

ADD R1, R2, R3;	R1=R2+R3

ADD R1, R4, R7;	R1=R4+R7

Hazard de date de tip WAW

Unitatea interna Fetch/Decode la familia P6(x86) are rolul de a:

Efectua decodarea instrutiunilor

BSP intr-o arhitectura Intel SMP are rolul de a:

Initializa sistemul

Porni sistemul de operare

Branch prediction este o tehnica ce permite:

Reducerea penalizarii de timp datorate hazardului de salt

Topologiile de interconectare dinamice fara-blocare permit:

Conectarea unei iesiri si a unei intrari indiferent de conexiunile deja existente

Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta deosebiri intre arhitecturile superscalare si VLIW?

Arhitecturile superscalare isi bazeaza executia paralela pe mecanisme hardware de gestinune a executiei instructiunilor

Arhitecturile VLIW se bazeaza pe compilator pentru a determina paralelismul existent in executia operatiilor de baza

(*adelina) arhitecturile superscalare dispun de unitati de executie hardware multiple

Termenul de pipeline in cazul arhitecturii unui microprocesor indica:

O metoda ce necesita separarea hardware interna a unitatilor functionale respom

O metoda de accelerare a executiei instructiunilor prin suprapunerea in diverse

O metoda de crestere a performantei globale a unui microprocesor

Topologiile de interconectare dinamice permit:

Reconfigurarea conexiunilor intre noduri in momentul functionarii

Care din urmatoarele topologii de interconectare au gradul nodurilor egal cu 2?

Matricea liniara

inel

Arhitectura EPIC (Intel Itanium) combina:

(*mocioi)Predictia salturilor si tehnici de programare a executiei preluate de la arhitecturile pipeline cu reactie

(*adelina)Caracteristici superscalare si VLIW

Diametrul unei topologii de tip n-cub este egal cu:

N

Un sistem multiprocesor de tip Intel SMP este simetric din punct de vedere al:

Sistemului de memorie

Numarului de circuite din sistem

Sistemului I/O

Familia P6(x86) are o arhitectura…

CISC dar cu executie interna RISC

BSP intr-o arhitectura Intel SMP are rolul de a:

Initializa sistemul

Porni sistemul de operare

Funtionarea blocului Reservation Station din unitatea Dispach/Execute la familia P6 (x86) implica:

Refacerea efectului in memorie a instructiunilor aritmetice

Extragerea micro-operatiilor din Instruction Pool in functie de interdependenta de operanzi si disponibilitatea unitatilor functionale

Rolul BTB (branch target buffer) este:

Memorarea adreselor instructiunilor de salt si a istoricului executiei acestora

Hazardul structural se datoreaza:

Conflictului privind resursele intre instructiuni aflate in faze diferite de executie

Partajarii setului de variabile intre instructiuni aflate in faze diferite de executibsp

Branch prediction este o tehnica ce permite:

Reducrea penalizarii de timp datorate instructiunilor de salt

Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru o arhitectura pipeline?

Arhitecturile superpipeline au numar mai mare de trepte de executie fata de arhitectura pipeline

Arhitecturile superpipeline cresc numarul de instructiuni a caror extensie este suprapusa in microprocesor

Arhitecturile superpipeline au o viteza mai mare a ceasului intern

Prin diametrul unei topologii statice de interconectare se intelege

Cea mai mare distanta minima intre doua noduri